Приложение 3 к решению Совета депутатов сельского поселения Алябьевский от «_____»_____________ 20__ г. №__________________________

Параметры разрешенного СТРОИТЕЛЬСТВА ОБЪЕКТОВ КАПИТАЛЬНОГО СТРОИТЕЛЬСТВА

И строительного изменения объектов недвижимости

|  | Минимальное расстояние от края основной проезжей части магистральных улиц и дорог до линии регулирования жилой застройки | м | 50 |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Минимальное расстояние от края основной проезжей части магистральных улиц и дорог до линии регулирования жилой застройки при условии применения шумозащитных устройств, обеспечивающих требования СНиП II-12-77 | м | 25 |
|  | Максимальное расстояние от края основной проезжей части улиц, местных или боковых проездов до линии застройки | м | 25 |
|  | Минимальный отступ жилых зданий от красной линии | м | 3 |
|  | Минимальное расстояние от стен детских дошкольных учреждений и общеобразовательных школ до красных линий | м | 25 |
|  | Минимальное расстояние между длинными сторонами зданий (для 3-5 –этажных зданий) | м | 25 |
|  | Минимальные разрывы между стенами зданий без окон из жилых комнат | м | 6 |
|  | Максимальная высота здания (не включая шпили, башни, флагштоки) | м | 21 |
|  | Минимальное расстояние между жилыми, общественными и вспомогательными зданиями промышленных предприятий I и II степени огнестойкости | м | 6 |
|  | Минимальное расстояние между жилыми, общественными и вспомогательными зданиями промышленных предприятий I, II, III степени огнестойкости и зданиями III степени огнестойкости | м | 8 |
|  | Минимальное расстояние между длинными сторонами жилых зданий высотой 2-3 этажа | м | 15 |
|  | Минимальное расстояние между длинными сторонами жилых зданий высотой 4 этажа | м | 20 |
|  | Минимальное расстояние между длинными сторонами жилых зданий высотой 2-4 этажа и торцами таких зданий с окнами из жилых комнат | м | 10 |
|  | Минимальная глубина участка (n – ширина жилой секции) | м | 10,5+n |
|  | Минимальная глубина заднего двора (для 2-3 –этажных зданий и 2,5 м дополнительно для 4-этажных зданий) | м | 7,5 |
|  | Минимальная ширина бокового двора (для 2-3 –этажных зданий и 0,5 м дополнительно для 4-этажных зданий) | м | 4 |
|  | Минимальная суммарная ширина боковых дворов | м | 8 |
|  | Минимальные разрывы между стенами зданий без окон из жилых комнат | м | 6 |
|  | Минимальное расстояние от дома до красной линии улиц | м | 5 |
|  | Минимальное расстояние от дома до красной линии проездов | м | 3 |
|  | Минимальное расстояние от дома до границы соседнего участка | м | 3 |
|  | Минимальное расстояние от построек для содержания скота и птицы до соседнего участка Допускается блокировка хозяйственных построек на смежных земельных участках по взаимному согласию домовладельцев с учетом противопожарных требований | м | 4 |
|  | Минимальное расстояние от прочих построек (бань, гаражей и др.) до соседнего участка Допускается блокировка хозяйственных построек на смежных земельных участках по взаимному согласию домовладельцев с учетом противопожарных требований | м | 1 |
|  | Минимальное расстояние от окон жилых комнат до стен соседнего дома и хозяйственных построек, расположенных на соседних земельных участках | м | 6 |
|  | Минимальное расстояние от жилого строения или дома до красной линии улиц | м | 5 |
|  | Минимальное расстояние от жилого дома или строения до красной линии проездов | м | 3 |
|  | Минимальные противопожарные расстояния между жилыми домами и строениями, в том числе блокированными из негорючих материалов несущих и ограждающих конструкций (камень, бетон и т.п.) | м | 6 |
|  | Минимальные противопожарные расстояния между жилыми домами и строениями, в том числе блокированными из негорючих материалов несущих и ограждающих конструкций (камень, бетон и т.п.) с деревянными перекрытиями и покрытиями, защищенными трудногорючими и негорючими материалами | м | 8 |
|  | Минимальные противопожарные расстояния между жилыми домами и строениями, в том числе блокированными домами и жилыми строениями из древесины, каркасных ограждающих конструкций из негорючих, трудногорючих и горючих материалов | м | 15 |
|  | Минимальные противопожарные расстояния между жилыми домами и строениями, в том числе блокированными из негорючих материалов несущих и ограждающих конструкций (камень, бетон и т.п.) и из древесины, каркасных ограждающих конструкций из негорючих, трудногорючих и горючих материалов. | м | 10 |
|  | Минимальные противопожарные расстояния между жилыми домами и строениями, в том числе блокированными из негорючих материалов несущих и ограждающих конструкций (камень, бетон и т.п.) с деревянными перекрытиями и покрытиями, защищенными трудногорючими и негорючими материалами и домами и жилыми строениями из древесины, каркасных ограждающих конструкций из негорючих, трудногорючих и горючих материалов. | м | 10 |
|  | Минимальные отступы строений от задних границ участка для жилых домов усадебного типа, блокированных жилых домов | м | 1 |
|  | Расстояния от окон жилых помещений до хозяйственных и прочих строений, расположенных на соседних участках | м | 6 |
|  | Минимальные отступы строений от боковых границ участка для жилых домов усадебного типа при обязательном наличии брандмауэрной стены | м | 1 |
|  | Минимальные отступы строений от боковых границ участка в иных случаях для жилых домов усадебного типа | м | 5 |
|  | Минимальные отступы строений от боковых границ участка для блокированных жилых домов в случае блокирования строений | м | 0 |
|  | Минимальные отступы строений от боковых границ участка для блокированных жилых домов в иных случаях | м | 3 |
|  | Высота зданий для жилых домов усадебного типа, блокированных жилых домов для всех основных строений кол-во надземных этажей до трех с возможным использованием мансардного этажа и высота от уровня земли до конька скатной кровли. Исключение составляют шпили, башни, флагштоки. | м | не более 13,6 |
|  | Высота зданий для жилых домов усадебного типа, блокированных жилых домов для всех вспомогательных строений высота от уровня земли до верха плоской кровли. Исключение составляют шпили, башни, флагштоки. | м | не более 4 |
|  | Высота зданий для жилых домов усадебного типа, блокированных жилых домов для всех вспомогательных строений высота от уровня земли до конька скатной кровли. Исключение составляют шпили, башни, флагштоки. | м | не более 7 |
|  | Максимальная высота стен основных строений для жилых домов усадебного типа, блокированных жилых домов | м | 9 |
|  | Минимальное расстояние от нежилого строения до красной линии улиц | м | 5 |
|  | Минимальное расстояние от учреждения здравоохранения (больничные корпуса) до красной линии улиц | м | 30 |
|  | Минимальное расстояние от учреждения здравоохранения (поликлиники) до красной линии улиц | м | 15 |
|  | Минимальное расстояние от пожарного депо до красной линии улиц | м | 10 |
|  | Минимальное расстояние от кладбища традиционного захоронения и крематории до красной линии улиц | м | 6 |
|  | Минимальное расстояние от кладбища для погребения после кремации до красной линии улиц | м | 6 |
|  | Расстояние от красной линии проездов до садового дома, при соблюдении противопожарных расстояний между домами, расположенными на противоположных сторонах проезда | м | не менее 3 |
|  | Расстояние от зданий и сооружений в промышленных зонах до красных линий | м | не менее 3 |
|  | По красной линии допускается размещать жилые здания с встроенными в первые этажи или пристроенными помещениями общественного назначения, кроме учреждений образования и воспитания. Возможно размещение зданий по красной линии в условиях сложившейся застройки. |  |  |
|  | Размещение жилых зданий в условиях реконструкции возможно с отступом от красных линий | м | 3 |
|  | Въезды во встроенные гаражи и выезды из них следует удалять от окон жилых и общественных зданий, зон отдыха, игровых площадок и участков лечебных учреждений |  | не менее 15 |
|  | Расстояние от АЗС с подземными топливными резервуарами до границ участков общеобразовательных школ, детских дошкольных и лечебных учреждений или до стен жилых и общественных зданий следует принимать от топливораздаточных колонок и подземных топливных резервуаров. | м | не менее 50 |
|  | Расстояние от открытых автостоянок и паркингов приведены в таблице 1 |  |  |
|  | Расстояния от станций технического обслуживания приведены в таблице 2 |  |  |

Таблица  1

| Объекты, до которых исчисляется разрыв | Расстояние, м |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Открытые автостоянки и паркинги вместимостью, машино-мест |  |  |  |  |
|  | 10 и менее | 11 - 50 | 51 - 100 | 101 - 300 | свыше 300 |
| Фасады жилых домов и торцы с окнами | 10 | 15 | 25 | 35 | 50 |
| Торцы жилых домов без окон | 10 | 10 | 15 | 25 | 35 |
| Территории школ, детских учреждений, ПТУ, техникумов, площадок для отдыха, игр и спорта, детских | 25 | 50 | 50 | 50 | 50 |
| Территории лечебных учреждений стационарного типа, открытые спортивные сооружения общего пользования, места отдыха населения (сады, скверы, парки) | 25 | 50 | по расчетам | по расчетам | по расчетам |

Таблица 2

| Объекты, до которых исчисляется разрыв | Расстояние, м |  |
| --- | --- | --- |
|  | станции технического обслуживания, постов |  |
|  | 10 и менее | 11 - 30 |
| Фасады жилых домов и торцы с окнами | 15 | 25 |
| Торцы жилых домов без окон | 15 | 25 |
| Территории школ, детских учреждений, ПТУ, техникумов, площадок для отдыха, игр и спорта, детских | 50 | по расчетам |
| Территории лечебных учреждений стационарного типа, открытые спортивные сооружения общего пользования, места отдыха населения (сады, скверы, парки) | 50 | по расчетам |