Приложение 2 к решению Совета депутатов сельского поселения Алябьевский от «_____»_____________ 20__ г. №__________________________

1. Действие градостроительного регламента

1.1. Действие градостроительного регламента распространяется в равной мере на все земельные участки и объекты капитального строительства, расположенные в пределах границ территориальной зоны, обозначенной на карте градостроительного зонирования.

1.2. Действие градостроительного регламента не распространяется на земельные участки:

1) в границах территорий памятников и ансамблей, включенных в единый государственный реестр объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации, а также в границах территорий памятников или ансамблей, которые являются выявленными объектами культурного наследия и решения о режиме содержания, параметрах реставрации, консервации, воссоздания, ремонта и приспособлении которых принимаются в порядке, установленном законодательством Российской Федерации об охране объектов культурного наследия;

2) в границах территорий общего пользования;

3) предназначенные для размещения линейных объектов и (или) занятые линейными объектами;

4) предоставленные для добычи полезных ископаемых.

1.3. Градостроительные регламенты не устанавливаются для земель лесного фонда, земель, покрытых поверхностными водами, земель запаса, земель особо охраняемых природных территорий (за исключением земель лечебно-оздоровительных местностей и курортов), сельскохозяйственных угодий в составе земель сельскохозяйственного назначения, земельных участков, расположенных в границах особых экономических зон и территорий опережающего социально-экономического развития.

2. Предельные (максимальные и минимальные) размеры земельных участков

2.1. Для объектов жилищного строительства

    - Предельные размеры земельных участков для индивидуального жилищного строительства

| Тип жилой застройки | Минимальный размер участка, кв.м | Максимальный размер участка, кв.м | Максимальный коэффициент застройки, % |
| --- | --- | --- | --- |
| для жилых домов усадебного типа: - на свободных от застройки территориях, в т.ч. резервных - на территории со сложившейся застройкой | 600 400 | 1500 | 45 |
| для блокированных жилых домов (на одну квартиру) | 200 | 600 | 50 |

Блокированная застройка предполагает наличие земельного участка при каждой отдельной квартире 100-200 кв.м. Минимальный размер индивидуального земельного участка при блокированной застройке 100 кв.м.

Максимальный процент застройки участка для жилых домов (3-5 этажей) – 50%.

    - Минимальный размер земельного участка для многоквартирного жилого дома

| Тип жилой застройки | Количество жилых этажей в здании | Размер земельного участка, кв.м площади земельного участка/1 кв.м общей площади квартир |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | при расчетной обеспеченности 18 кв.м общей площади квартир/чел. | при расчетной обеспеченности 30 кв.м общей площади квартир/чел. |
| Малоэтажная застройка(до 3 этажей) | 1 | 2,27 | 2,76 |
|  | 2 | 1,27 | 1,61 |
|  | 3 | 0,94 | 1,23 |
| Среднеэтажная застройка (4-8 этажей) | 4 | 0,82 | 1,10 |
|  | 5 | 0,73 | 1,00 |
|  | 6 | 0,69 | 0,97 |
|  | 7 | 0,65 | 0,92 |
|  | 8 | 0,62 | 0,90 |

Минимальный размер земельного участка приведен с учетом площади застройки, организации пожарных проездов, размещения детских игровых, хозяйственных, спортивных площадок, озеленения в соответствии с нормами обеспеченности. Также предусмотрено размещение автомобильных стоянок для временного хранения автомобилей.

В случае размещения в первых этажах здания объектов общественного назначения, необходимо суммировать минимальный расчетный размер земельного участка с размером территории, необходимой: для функционирования размещаемого объекта, для размещения дополнительных автомобильных стоянок для посетителей.

  - Показатели минимально допустимого уровня обеспеченности для объектов местного значения в области образования

| Вид объекта | Норма обеспеченности | Размер земельного участка |
| --- | --- | --- |
| Дошкольные образовательные организации | 70 мест /100 детей дошкольного возраста | При мощности организаций, мест: до 100– 40 кв.м свыше 100 – 35 кв.м Размер групповой площадки, кв.м/1 место, не менее: для детей ясельного возраста – 7,2 для детей дошкольного возраста – 9,0 |
| Общеобразовательные организации | 100% охват детей в возрасте от 7 до 16 лет начальным и основным общим образованием, 90% охват детей в возрасте от 16 до 18 лет средним общим образованием. 165 учащихся на 1 тыс. человек общей численности населения | При мощности организаций, учащихся: 40-400– 50 кв.м/1 место 400-500– 60 кв.м/1 место 500-600– 50 кв.м/1 место 600-800– 40 кв.м/1 место 800-1100– 33 кв.м/1 место 1100-1500– 21 кв.м/1 место 1500-2000– 17 кв.м/1 место свыше 2000– 16 кв.м/1 место Размер земельного участка под комплекс общеобразовательной школы с детским садом принимается из расчета 35 кв.м/1 место. |
| Организации дополнительного образования | 67% охват от общего числа детей в возрасте от 5 до 18 лет Проектная мощность организаций дополнительного образования определяется согласно удельному нормативу 65 мест на 1000 чел. общей численности населения, установленному с учетом сменности данных организаций. | отдельно стоящих организаций – 15 кв.м/место |

Размеры земельных участков могут быть уменьшены на 25% в условиях реконструкции; на 15% при размещении на рельефе с уклоном более 20%.

Размеры земельных участков общеобразовательных школ могут быть уменьшены на 20% в условиях реконструкции.

  - Расчетные показатели, устанавливаемые для объектов местного значения в области физической культуры и спорта

| Вид объекта | Норма обеспеченности | Размер земельного участка |
| --- | --- | --- |
| Физкультурно-спортивные залы | 350 кв.м площади пола/1000 чел. | 3500 кв.м/1000 чел. |
| Плавательные бассейны | 75 кв.м зеркала воды/1000 чел. | 3500 кв.м/1000 чел. |
| Плоскостные сооружения | 1950 кв.м/1000 чел. | 2500 кв.м/1000 чел. |
| Стадионы | по заданию на проектирование | При вместимости, зрительских мест: до 200 – 3,5 га 200-400 – 4,0 га 400-600 – 4,5 га 600-800 – 5,0 га 800-1000 – 5,5 га |
| Спортивно-оздоровительные лагеря | по заданию на проектирование | 195 кв.м/место |
| Стрельбища | по заданию на проектирование | Площадки для стрельбы из мелкокалиберного оружия – 0,14 га Площадки для стрельбы из мелкокалиберного оружия и для стрельбы из револьверов по силуэтам – 0,45 га Площадки для стрелково-охотничьих стрельб – 3,0 га Для отдельно стоящих открытых тиров- 37,5 га |
| Лыжные базы | по заданию на проектирование | 0,3 га (без трасс и трамплинов) |
| Конно-спортивные базы | по заданию на проектирование | При расчетном числе поголовья: до 10голов – 1000 кв.м/1 голову до 20 голов– 800 кв.м/1 голову до 40голов – 700 кв.м/1 голову свыше 40 голов– 650 кв.м/1 голову |
| Лодочные станции, яхт-клубы | по заданию на проектирование | 1,0 га для каждого причала, но не менее 1,5 га |

При размещении спортивного комплекса, физкультурно-оздоровительного комплекса необходимо суммировать значения расчетных показателей размеров земельных участков в зависимости от состава комплекса.

Минимальный размер стадиона без учета парковочных мест – 3,0 га.

В границах земельного участка конно-спортивной базы необходимо учитывать размещение зданий и сооружений в соответствии с технологическими требованиями: конюшни, подсобные, складские здания, вспомогательные помещения, плоскостные сооружения для тренировок спортивных лошадей, автостоянки для посетителей.

Приведенные размеры конно-спортивных баз не учитывают использования манежа конно-спортивного комплекса с целью проведения соревнований. В этом случае размер земельного участка необходимо увеличивать для размещения трибун, объектов обслуживания посетителей. Земельный участок не предусматривает размещение ипподрома.

  - Расчетные показатели, устанавливаемые для объектов местного значения в области культуры

| Вид объекта | Норма обеспеченности | Размер земельного участка |
| --- | --- | --- |
| Городские массовые библиотеки | 4-4,5 тыс. единиц хранения/1000 чел. | 0,5 га/1000 единиц хранения для универсальных библиотек |
| Дополнительно в центральной городской библиотеке | 0,5 тыс. единиц хранения/1000 чел. | - |
| Городские учреждения культуры клубного типа | 1 объект на городское поселение | 0,4 га/1 место |
| Музеи | 2 объекта на городское поселение | В зависимости от экспозиционной площади: 500 кв.м – 0,5 га 1000 кв.м – 0,8 га 1500 кв.м – 1,2 га 2000 кв.м – 1,5 га 2500 кв.м – 1,8 га - м – 2,0 га |

  - Расчетные показатели, устанавливаемые для объектов местного значения  области рекреации

Минимальные размеры территории парков, садов и скверов принимаются:

- городских парков – 5 га;

- садов – 3 га;

- скверов – 0,5 га.

Для условий реконструкции площадь указанных элементов допускается уменьшать.

В общем балансе территории парков и садов площадь озелененных территорий следует принимать не менее 70%.

Размеры территории объектов массового кратковременного отдыха (далее – зон отдыха) следует принимать из расчета не менее 500 кв.м на 1 посетителя, в том числе интенсивно используемая ее часть для активных видов отдыха должна составлять не менее 100 кв.м на 1 посетителя.

Площадь участка отдельной зоны массового кратковременного отдыха следует принимать не менее 50 га.

Размеры озелененных территорий общего пользования курортных зон следует устанавливать из расчета 100 кв.м на 1 место в санитарно-курортных и оздоровительных учреждениях.

Расчетная численность единовременных посетителей территории парков, лесопарков, лесов, зеленых зон следует принимать не более:

- для городских парков – 100 чел./га;

- парков зон отдыха – 70 чел./га.

  - Предельные значения минимально допустимого уровня обеспеченности объектами в сфере туризма и рекреации, а также размеры их земельных участков

| Вид объекта | Норма обеспеченности | Размер земельного участка |
| --- | --- | --- |
| Дома отдыха (пансионаты) | По заданию на проектирование | 120кв.м на 1 место |
| Дома отдыха (пансионаты) для семей с детьми |  | 140 кв.мна 1 место |
| Базы отдыха предприятий и организаций, молодежные лагеря |  | 140 кв.м на 1 место |
| Туристские гостиницы |  | 50 кв.мна 1 место |
| Туристские базы |  | 65 кв.м на 1 место |
| Туристские базы для семей с детьми |  | 95 кв.м на 1 место |
| Мотели |  | 75 кв.м на 1 место |
| Кемпинги |  | 135 кв.м на 1 место |
| Гостиницы | 6 мест/1000чел. | При вместимости, мест: 25-100– 55 кв.м/1 место 100-500– 30 кв.м/1 место 500-1000– 20 кв.м/1 место 1000-2000– 15 кв.м/1 место |

  - Расчетные показатели, устанавливаемые для энергетики и инженерной инфраструктуры

    - Размер земельного участка для размещения станция водоподготовки

| - производительность, куб.м/сутки | - Размер земельного участка, га |
| --- | --- |
| - до 0,1 | - 0,1 |
| - от 0,1 до 0,2 | - 0,25 |
| - от 0,2 до 0,4 | - 0,4 |
| - от 0,4 до 0,8 | - 1,0 |
| - от 0,8 до 12 | - 2,0 |
| - от 12 до 32 | - 3,0 |
| - от 32 до 80 | - 4,0 |
| - от 80 до 125 | - 6,0 |
| - от 125 до 250 | - 12,0 |
| - от 250 до 400 | - 18,0 |
| - от 400 до 800 | - 24,0 |

    - Размер земельного участка для размещения канализационных очистных сооружений

| Производительность канализационных очистных сооружений, тыс. куб.м/сут. | Размер земельного участка, га |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Очистных сооружений | Иловых площадок | Биологических прудов глубокой очистки сточных вод |
| до 0,7 | 0,5 | 0,2 | - |
| от0,7 до 17 | 4 | 3 | 3 |
| от17 до 40 | 6 | 9 | 6 |
| от 40 до 130 | 12 | 25 | 20 |
| от130 до 175 | 14 | 30 | 30 |
| от175 до 280 | 18 | 55 | - |

    - Размер земельного участка для отдельно стоящих котельных

| Теплопроизводительностькотельных,Гкал/ч (МВт) | Размеры земельных участков, га, котельных, работающих |  |
| --- | --- | --- |
|  | на твердом топливе | на газомазутном топливе |
| до 5 | 0,7 | 0,7 |
| св. 5 до 10 (св. 6 до 12) | 1,0 | 1,0 |
| св. 10 до 50 (св. 12 до 58) | 2,0 | 1,5 |
| св. 50 до 100 (св. 58 до 116) | 3,0 | 2,5 |
| св. 100 до 200 (св. 16 до 233) | 3,7 | 3,0 |
| св. 200 до 400 (св. 233 до 466) | 4,3 | 3,5 |

#### Расчетные показатели для объектов местного значения в области электроснабжения

Размер земельного участка, отводимого для понизительных подстанций и переключательных пунктов напряжением от 20 кВ до 35 кВ включительно должен быть не более 5000 кв.м.

Размер участка, отводимого для трансформаторных подстанций должен приниматься в зависимости от вида объекта, не более:

- мачтовые подстанции мощностью от 25 до 250 кВА – 50 кв.м;

- комплектные подстанции с одним трансформатором мощностью от 25 до 630 кВА – 50 кв.м;

- комплектные подстанции с двумя трансформаторами мощностью от 160 до 630 кВА – 80 кв.м;

- подстанции с двумя трансформаторами закрытого типа мощностью от 160 до 630 кВА – 150 кв.м;

- распределительные пункты наружной установки – 250 кв.м;

- распределительные пункты закрытого типа –200 кв.мкв.м;

- секционирующие пункты – 80 кв.м.

Расстояние от границы земельного участка до точки подключения к распределительным сетям электроснабжения должно составлять не более 10 м.

    - Размеры земельных участков для размещения сооружений связи

| Сооружения связи | Размеры земельных участков, га |
| --- | --- |
| Кабельные линии объектов |  |
| Необслуживаемые усилительные пункты в металлических цистернах при уровне грунтовых вод на глубине до 0,4 м | 0,02 |
| Обслуживаемые усилительные пункты и сетевые узлы выделения | 0,29 |
| Вспомогательные осевые узлы выделения | 1,55 |
| Сетевые узлы управления и коммутации с заглубленными зданиями площадью: - 3000 кв.м - 6000 кв.м - 9000 кв.м | 1,98 3,00 4,10 |
| Технические службы кабельных участков | 0,15 |
| Службы районов технической эксплуатации кабельных и радиорелейных магистралей | 0,37 |
| Воздушные линии |  |
| Основные усилительные пункты | 0,29 |
| Радиорелейные линии, базовые станции сотовой связи, |  |
| Узловые радиорелейные станции, базовые станции сотовой связи с мачтой или башней высотой: - 40 м - 50 м - 60 м - 70 м - 80 м - 90 м - 100 м - 110 м - 120 м | 0,80 (0,07) 1,00 (0,12) 1,10 (0,16) 1,30 (0,21) 1,40 (0,29) 1,50 (0,36) 1,65 (0,44) 1,90 (0,55) 2,10 (0,54) |
| Промежуточные радиорелейные станции с мачтой или башней высотой: - 40 м - 50 м - 60 м - 70 м - 80 м - 90 м - 100 м - 110 м - 120 м | 0,80 (0,07) 1,00 (0,12) 1,10 (0,16) 1,30 (0,21) 1,40 (0,29) 1,50 (0,36) 1,65 (0,44) 1,90 (0,55) 2,10 (0,54) |
| Аварийно-профилактические службы | 0,40 |

Примечание: Размеры земельных участков для радиорелейных линий и базовых станцийданы для радиорелейных и базовых станций с мачтами, в скобках - для станций с башнями.

Размеры земельных участков определяются в соответствии с проектной документацией:

- при высоте мачты или башни более 120 м, при уклонах рельефа местности более 0,05, а также при пересеченной местности;

- при размещении вспомогательных сетевых узлов выделения и сетевых узлов управления и коммутации на участках с уровнем грунтовых вод на глубине менее 3,5 м, а также на участках с уклоном рельефа местности более 0,001.

Если на территории сетевых узлов управления и коммутации размещаются технические службы кабельных участков или службы районов технической эксплуатации кабельных и радиорелейных магистралей, то размеры земельных участков должны увеличиваться на 0,2 га.

#### Расчетные показатели для объектов местного значения в области газоснабжения

Размер земельного участка для размещения пунктов редуцирования газа должен быть от 4 кв.м.

Размер земельного участка для размещения газонаполнительной станции (ГНС)

| - Производительность, тыс. т/год | - Размер земельного участка, га |
| --- | --- |
| - 10 | - 6 |
| - 20 | - 7 |
| - 40 | - 8 |

Размер земельных участков газонаполнительных пунктов и промежуточных складов баллонов принимать не более 0,6 га.

### Расчетные показатели, устанавливаемые для объектов местного значения в области автомобильных дорог местного значения

Размер земельных участков гаражей и стоянок легковых автомобилей в зависимости от их этажности следует принимать:

- одноэтажных - 30 кв.м/1 машино-место;

- двухэтажных - 20 кв.м/1 машино-место;

- трехэтажных - 14 кв.м/1 машино-место;

- четырехэтажных - 12 кв.м/1 машино-место.

Размер земельного участка АЗС следует принимать:

- на 2 колонки - 0,1 га;

- на 5 колонок - 0,2 га;

- на 7 колонок - 0,3 га;

- на 9 колонок - 0,35 га;

- на 11 колонок - 0,4 га.

Размер земельного участка СТО следует принимать:

- на 1 пост – 0,3 га;

- на 5 постов - 0,5 га;

- на 10 постов - 1,0 га;

- на 15 постов - 1,5 га.

### Расчетные показатели, устанавливаемые для объектов местного значения, имеющих промышленное и коммунально-складское назначение

2.9.1. Площадь и размеры земельных участков общетоварных складов

| Склады общетоварные | Площадь складов, м/1000 чел. | Размеры земельных участков, кв.м/1000 чел. |
| --- | --- | --- |
| Продовольственных товаров | 77 | 310* 210 |
| Непродовольственных товаров | 217 | 740* 490 |

Примечание: В числителе приведены нормы для одноэтажных складов, в знаменателе – для многоэтажных (при средней высоте этажей 6 м).

При размещении общетоварных складов в составе специализированных групп размеры земельных участков рекомендуется сокращать до 30%.

В зонах досрочного завоза товаров размеры земельных участков следует увеличивать на 40%.

    - Вместимость и размеры земельных участков специализированных складов

| Склады специализированные | Вместимость складов,т/1000 чел. | Размеры земельных участков, кв.м/1000чел. |
| --- | --- | --- |
| Холодильники распределительные (для хранения мяса и мясных продуктов, рыбы и рыбопродуктов, масла, животного жира, молочных продуктов и яиц) | 27 | 190* 70 |
| Фруктохранилища | 17 | 1300* 610 |
| Овощехранилища | 54 |  |
| Картофелехранилища | 57 |  |

Примечание: В числителе приведены нормы для одноэтажных складов, в знаменателе – для многоэтажных

Размеры земельных участков для складов строительных материалов (потребительские) и твердого топлива принимаются из расчета не менее 300 кв.м/1000 чел.

### Расчетные показатели, устанавливаемые для объектов местного значения в области сельского хозяйства

Минимальные размеры земельных участков, предоставляемым гражданам в собственность из земель, находящихся в государственной или муниципальной собственности (если иное не определено законодательством Российской Федерации), устанавливается в следующих размерах для ведения:

- крестьянского (фермерского) хозяйства - 1 га;

- животноводства - 1 га;

- садоводства, огородничества и дачного строительства - 0,04 га.

Данный норматив не распространяется на крестьянские (фермерские) хозяйства, основной деятельностью которых являются садоводство, овощеводство защищенного грунта, цветоводство, семеноводство, птицеводство, пчеловодство, рыбоводство или другая деятельность в целях производства сельскохозяйственной продукции по технологии, допускающей использование земельных участков, размеры которых меньше указанных минимальных размеров

Минимальный размер земельного участка под полигоны бытовых и промышленных отходов, предприятия и сооружения по транспортировке, обезвреживанию и переработке бытовых отходов.

  - Расчетные показатели минимально допустимых размеров земельных участков для размещения предприятий и сооружений по утилизации и переработке твердых бытовых отходов

| Наименование вида | Размер земельного участка,га/1000 тонн твердых бытовых отходов в год |
| --- | --- |
| Предприятия по промышленной переработке бытовых отходов | 0,05 |
| Склады свежего компоста | 0,04 |
| Полигоны (кроме полигонов по обезвреживанию и захоронению токсичных промышленных отходов) | 0,05 |
| Поля компостирования | 0,5-1,0 |
| Поля ассенизации | 2 -4 |
| Сливные станции | 0,02 |
| Мусороперегрузочные станции | 0,04 |
| Поля складирования и захоронения обезвреженных осадков (по сухому веществу) | 0,3 |

Размер земельного участка захоронения токсичных промышленных отходов не регламентируется. Мощность определяется количеством токсичных отходов, которое может быть принято на полигон в течение одного года.

### Расчетные показатели, устанавливаемые для объектов местного значения в области захоронений

Минимальный размер земельного участка, необходимого для размещения скотомогильника (биотермической ямы) - 600 кв. м.

Размер земельного участка мест захоронения (кладбища, крематории, колумбарии), расположенные на территории поселений, а так же межпоселенческих мест захоронения:

- кладбища смешанного и традиционного захоронения – 0,24 га/1000 чел.;

- кладбища для погребения после кремации – 0,02 га/1000 чел.

  - Расчетные показатели минимально допустимого уровня обеспеченности аптечными организациями

| Вид объекта | Норма обеспеченности | Размер земельного участка |
| --- | --- | --- |
| Аптеки | 1 объект/10 тыс. чел. | для аптек групп I-II - 0,3 га; для аптек групп III - V - 0,25 га; для аптек групп VI - VIII - 0,2 га. |

  - Расчетные показатели минимально допустимого уровня объектов торгового назначения

| Вид объекта | Норма обеспеченности | Размер земельного участка |
| --- | --- | --- |
| Объекты торговли, в т.ч.: | 397 кв.м торговой площади/1000 чел. | В зависимости от мощности объекта, кв.м торговой площади: до 150 кв.м– 0,03 га/100 кв.м торг. пл. 150-250 кв.м – 0,08 га/100 кв.м торг. пл. 250-650 – 0,08-0,06 га/100 кв.м торг. пл. 650-1500 – 0,06-0,04 га/100 кв.м торг. пл. 1500-3500 – 0,04-0,02 га/100 кв.м торг. пл. свыше 3500 – 0,02 га/100 кв.м торг. пл. |
| - магазины продовольственных товаров | 121 кв.м торговой площади/1000 чел. |  |
| - магазины непродовольственных товаров | 276 кв.м торговой площади/1000 чел. |  |

  - Расчетные показатели минимально допустимого уровня предприятий общественного питания и бытового обслуживания

| Вид объекта | Норма обеспеченности | Размер земельного участка |
| --- | --- | --- |
| Предприятия общественного питания | 40 (8) мест/1000 чел. | В зависимости от вместимости объекта, мест: до 100– 0,2 га/100 мест 100-150– 0,15 га/100 мест свыше 150– 0,1 га/100 мест |
| Предприятия бытового обслуживания | 9 (2) рабочих мест/1000 чел. | В зависимости от мощности объекта, рабочих мест: 10-50– 0,1-0,2 га/10 раб.мест 50-150– 0,05-0,08 га/10 раб.мест св. 150– 0,03-0,04 га/10 раб.мест |
| Прачечные | 120 (10) кг белья в смену/1000 чел. | не менее 0,5-1 га на 1 объект |
| Химчистки | 11,4 (4,0) кг вещей в смену/1000 чел. | не менее 0,1 га на 1 объект |
| Бани | 5 мест/1000 чел. | 0,2 га на 1 объект |

Примечание: В скобках приведены нормы расчета предприятий местного значения, которые соответствуют организации систем обслуживания в микрорайоне и жилом районе.

  - Расчетные показатели минимально допустимого уровня отделений банка, отделений и филиалов сберегательного банка

| Вид объекта | Норма обеспеченности | Размер земельного участка |
| --- | --- | --- |
| Отделение банка | 1 операционная касса/10-30 тыс. чел. | В зависимости от мощности объекта, операционных кассах: при 2– 0,2 на/объект при 7– 0,5 на/объект |
| Отделение и филиалы сберегательного банка | 1 операционное место/2-3 тыс. чел. | В зависимости от мощности объекта, операционных мест: при 3– 0,05 га/объект при 20– 0,4 га/объект |

- Формирование земельных участков посредством разделения исходного участка на несколько участков меньшего размера может быть осуществлено при том условии, что площади вновь формируемых участков не будут меньше установленных для данной зоны минимальных размеров.

- Общие требования к застройке земельного участка

4.1. Максимальный процент застройки участка для жилых домов (3-5 этажей) – 50%.

4.2. На территории жилых групп, жилых кварталов необходимо предусматривать размещение объектов плоскостного благоустройства территории.

4.3. Хозяйственные площадки следует располагать на расстоянии не более 100 м от наиболее удаленного входа в жилое здание.

4.4. Расстояние от площадки для мусоросборников до площадок для игр детей, отдыха взрослых и занятий физкультурой следует принимать не менее 20 м.

4.5. Расстояние от площадки для сушки белья не нормируется.

4.6. Расстояние от площадок для занятий физкультурой устанавливается в зависимости от их шумовых характеристик.

4.7. Вспомогательные строения на земельных участках, отведенных для жилых домов усадебного типа и блокированных жилых домов, за исключением гаражей, размещать со стороны улиц не допускается.

4.8. Требования к ограждению земельных участков: со стороны улиц ограждения должны быть единообразными как минимум на протяжении одного квартала с обеих сторон улицы. Высота ограждения не более 1,5 м, на земельных участках расположенных на перекрестках улиц в зоне треугольника видимости -0,5 м.

4.9. Допускается отклонение от представленных показателей отступов строений от боковых и задних границ земельных участков при условии, что:

-имеется взаимное согласие владельцев земельных участков на указанные отклонения;

- расстояния между основными строениями (жилыми домами) равны или превышают 6м, а расстояния между вспомогательными строениями (хозяйственными, постройками, гаражами и прочими) равны или превышают 2м (допускается также блокирование вспомогательных строений по границам земельных  участков при условии устройства брандмауэрных стен).

4.10. Допускаются отклонения от представленных параметров в пределах 5%.